Приложение №1

к  Поручению  на  проведение

закупочной  процедуры

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

« Ремонт железнодорожных путей № 20 (100м) с заменой стрелочного перевода №11»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник топливно-транспортного цеха – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (81555) 49-391

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	 01 июня  2011г.

Окончание:  	30 июня 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работы: Приведение участка железнодорожного пути к нормам по содержанию ж.д. путей, установленных ПТЭ железных дорог РФ, для обеспечения бесперебойных поставок топлива, безопасности движения ж.д. транспорта, сохранности подвижного состава.

Основные технические характеристики:

| Ж.д. путь № 20 | необщего пользования для обслуживания предприятия |
| --- | --- |
| Тип рельс | Р43 |
| Тип шпал | деревянные пропитанные тип 1А |
| Протяженность пути, м | 90 |
| Ширина пути, мм | 1524 |
| Стрелочный перевод, марка | Р-43 |

Основные задачи ТТЦ:

- Бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов с углем, цистерн в установленные сроки.

- Приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества (совместно с ХЦ).

- Механизированное складирование и хранение установленного запаса угля при минимальных потерях.

- Своевременная и бесперебойная подготовка, и подача угля в котельную (по технологической схеме на оборудование пылеприготовления и далее для выработки э/э и т/э).

- Предотвращение загрязнения окружающей территории угольной пылью и брызгами нефтепродуктов.

#### В ведении ТТЦ находятся: подъездные железнодорожные пути и сооружения, локомотивный парк, вагонные весы, стрелочные посты, оборудование весовой, топливоподачи, вагоноопрокидыватель, размораживающее устройство, склады твердого топлива с их оборудованием и механизмами, эстакада для слива мазута, здания дробильного корпуса, и узлов пересыпки.

#### Подъездные железнодорожные пути предназначены для приема и выгрузки вагонов с углем общая длина подъездных путей составляет 7,24 км.

Условия проведения работ:

- Выполнение работ по ремонту ж/д путей произвести строго в сроки указанные в техническом задании, в связи с отсутствием поставок топлива в данный период времени.

- Производство работ осуществляется на двух участках общей протяженностью 90 м.пути: 77 метров ж/д путь №20 и 13 метров пути отвода от стрелочного перевода (№11) на ж/д путь №3.

- Перемещение демонтированной Подрядчиком рельсошпальной решетки, стрелочного перевода к месту складирования осуществляет Заказчик.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту железнодорожных путей

для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| №№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нивелировка пути с составлением подробного продольного профиля с проектными и существующими отметками с закреплением существующих отметок. | м. пути | 90 |
| 2 | Демонтаж рельсошпальной решетки (рельсы типа Р43) | м. пути | 90 |
| 3 | Вырезка загрязненного балласта бульдозером с вывозом к месту складирования | м3 | 115 |
| 4 | Монтаж рельсошпальной решетки (рельсы типа Р50) | м. пути | 90 |
| 5 | Балластировка участка ж.д. пути щебеночным балластом (при толщине балластного слоя под шпалой 25 см) | м3 | 115 |
| 6 | Выправка, подбивка, рихтовка участка ж.д. пути | м. пути | 90 |
| 7 | Оправка балластной призмы, регулировка стыковых зазоров | м. пути | 90 |
| 8 | Установка противоугонов (норма - 26 пар на 25 м пути) | м. пути | 90 |
| 9 | Демонтаж стрелочного перевода марки Р-43 | шт. | 1 |
| 10 | Вырезка загрязненного балласта бульдозером с вывозом к месту складирования | м3 | 50 |
| 11 | Укладка стрелочного перевода марки Р-50 | шт. | 1 |
| 12 | Балластировка стрелочного перевода щебеночным балластом (при толщине балластного слоя под шпалой 25 см) | м3 | 50 |
| 13 | Выправка стрелочного перевода с соблюдением проектных отметок | шт. | 1 |
| 14 | Постановка на шурупы стрелочного перевода | тн | 0,15 |
| 15 | Оправка балластной призмы стрелочного перевода | м. пути | 70 |
| 16 | Установка противоугонов П-50 (44 пары) на стрелочном переводе | шт. | 1 |
| 17 | Транспортные работы по перевозке материалов верхнего строения пути | м. пути | 90 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.20.501-2003 «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей» р.4 п.4.1;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163.

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл.станций и сетей.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1»

- СНиП 32-01-95  Железные дороги колеи 1520 мм;

- Инструкция по текущему содержании. ж.д. пути (ЦП 774 от 01.07.2000г.);

- ЦРБ 756. Правила технической эксплуатации ж.д. РФ;

- ЦД 790. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на ж.д. РФ.

2.  Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п.п. 26.1; 26.3; 26.4; 26.7; 26.8; 33.1.11; 33.2.2;  раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень от 25 до 40 мм | м3 | 165 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы, имеющиеся на складе Заказчика:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 302010405400 | Рельсы Р-50 | тн. | 10,343 |
| 2. | 322010100700 | Шпалы деревянные пропитанные тип 1Х | шт. | 91 |
| 3. | 300000025940 | Шуруп путевой М 24*170 | тн | 0,1 |

    - Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| №№ пп | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000000023950 | Брусья деревянные для стрелочного перевода типа Р50, марки 1/9, проект 2643 | компл. | 1 |
|  | 000000025000 | Болт стыковой М24х150 с гайкой и шайбой | тн. | 0,12 |
|  | 302010100401 | Костыли путевые 16х16х165 | тн. | 0,56 |
|  | 302010726911 | Противоугон пружинный П-50 | тн. | 0,31 |
|  | 302010608601 | Подкладки путевые к рельсам Р-50 (Д-50) | тн. | 2,1 |
|  | 000000024990 | Накладки путевые к рельсам Р-50 двухголов. Г4133 | тн. | 0,68 |
|  | 302010305410 | Стрелочный перевод Р-50, 1/9, проект 2643 | шт. | 1 |
|  | 320000039130 | Шпала деревянная пропитанная тип 1А | шт. | 80 |

    - Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:   1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.