Приложение №1

к Договору № ____ от ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт стенового ограждения зданий АТЭЦ: Химцеха, склада гидразина, центрального склада, склада сыпучих материалов, столярного цеха»

(наименование работ/услуг)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.1-2453)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Инженер ОППР Ефимов Виктор Валерьевич

тел.: (81555) 49-226

моб. тел.: +7-921-150-36-00

E-mail: vvefimov@atec.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  май 2012г.

Окончание            август 2012г.

Стоимость работ должна определяться: по сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: восстановление нормативных эксплуатационных характеристик стенового ограждения производственных зданий в соответствии с требованиями НТД.

Основные технические характеристики:

Химцех:

Здание  3-этажное,  h=9 м,  L=30 м. Стеновое ограждение выполнено из обыкновенного глиняного кирпича. Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора.

Склад гидразина:

Здание  1-этажное,  h=4 м,  L=60 м Стеновое ограждение выполнено из силикатного кирпича. Штукатурный слой не предусмотрен.

Центральный склад:

Здание  1-этажное,  h=5 м,  L=60 м Стеновое ограждение выполнено из силикатного кирпича. Штукатурный слой не предусмотрен.

Склад сыпучих материалов:

Здание  1-этажное,  h=4 м,  L=60 м Стеновое ограждение выполнено из силикатного кирпича. Штукатурный слой не предусмотрен.

Столярный цех:

Здание  1-этажное,  h=4 м,  L=50 м Стеновое ограждение выполнено из обыкновенного глиняного кирпича. Штукатурный слой из цементно-песчаного раствора.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Ремонт стенового ограждения зданий АТЭЦ: Химцеха, склада гидразина, центрального склада, склада сыпучих материалов, столярного цеха Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ или технологической карты. | проект | 1 |
| 2. Химцех. |  |  |  |
| 2.1 | Удаление ослабленного и отслаивающегося штукатурного слоя до здорового в наружных кирпичных стенах | кв.м. | 70 |
| 2.2 | Удаление рыхлого кирпича до здорового в наружных кирпичных стенах | кв.м. | 50 |
| 2.3 | Расшивка трещин в наружных кирпичных стенах | пог.м. | 10 |
| 2.4 | Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки) | кв.м. | 200 |
| 2.5 | Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км. | тн. | По факту/ по нормам |
| 3. Склад гидразина. |  |  |  |
| 3.1 | Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки) | кв.м. | 4 |
| 3.2 | Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км. | тн. | По факту/ по нормам |
| 4. Центральный склад. |  |  |  |
| 4.1 | Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки) | кв.м. | 150 |
| 4.2 | Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км. | тн. | По факту/ по нормам |
| 5. Склад сыпучих материалов. |  |  |  |
| 5.1 | Разборка кирпичной кладки стенового ограждения | куб.м. | 8 |
| 5.2 | Устройство кирпичной кладки стенового ограждения | куб.м. | 8 |
| 5.3 | Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км. | тн. | По факту/ по нормам |
| 6. Столярный цех. |  |  |  |
| 6.1 | Разборка кирпичной кладки стенового ограждения | куб.м. | 4 |
| 6.2 | Устройство кирпичной кладки стенового ограждения | куб.м. | 4 |
| 6.3 | Удаление ослабленного и отслаивающегося штукатурного слоя до здорового в наружных кирпичных стенах | кв.м. | 200 |
| 6.4 | Удаление рыхлого кирпича до здорового в наружных кирпичных стенах | кв.м. | 70 |
| 6.5 | Расшивка трещин в наружных кирпичных стенах | пог.м. | 20 |
| 6.6 | Штукатурка кирпичной кладки стенового ограждения с применением составов проникающего действия «Церезит» толщиной 30 мм (с устройством штукатурной сетки) | кв.м. | 200 |
| 6.7 | Уборка, вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км. | тн. | По факту/ по нормам |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД  34.03.204. «Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями». (Утверждены Минэнерго СССР 30 апреля 1985 г. и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности 27 марта 1985 года с последующими изменениями и дополнениями). М.: СПО ОРГРЭС, 1993г.;

- РД 34.03.284-96. «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).;

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации – подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п. 2.4, 14.1, раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию);

- при обосновании стоимости Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должны быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть руководителем работ;

  - быть производителем работ;

  - быть ответственным за безопасное производство работ кранами и специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ.

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения ремонтных работ (с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю):

  - погрузочно-разгрузочных  (стропальщики);

  - арматурных, опалубочных, бетонных.

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего ремонтные работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- досконально знать технологию и особенности проводимого ремонта;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование с надзорными органами и Заказчиком, позволяющий обеспечить необходимое качество ремонтных работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику ремонтной и исполнительной документации, в том числе ремонтной документации оформляемой сторонними организациями, привлекаемыми подрядчиком к ремонту по отдельным договорам. Составление при необходимости  актов на скрытые работы и т.п.

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- самостоятельно выполнять (при необходимости)  устройство лесов и подмостей.

- разработать и согласовать с Заказчиком технологический, календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком;

- вывоз мусора, отходов I – IV классов опасности, образовавшихся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения с его последующей утилизацией  в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и  системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раствор на основе состава проникающего действия «Церезит» | куб.м. | 17 |
| 2 | Штукатурная сетка «Универсал L(У-22)» (или аналог) | кв.м. | 550 |
| 3 | Силикатный кирпич | куб.м. | 12 |

  - Материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

  - Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения:

Приложение № 1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента на 1 листе в 1 экз.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.