Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

Серебрянская ГЭС-2 (ГЭС-16). Ремонт земляной плотины со стороны нижнего бьефа.

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,

земляная плотина Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16).

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков Александр Павлович.

+7-921-661-96-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало –       «01»  июля      2011г.

Окончание – «30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ.

Цель работ: устранение просадочных воронок и продольных трещин плотины Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16).

Основные технические характеристики:

Земляная плотина, входящая в состав сооружений Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16) имеет длину по гребню 1814м. Плотина возведена из песчано-гравелистого грунта с металлической шпунтовой диафрагмой. Откосы плотины имеют заложение 1:2. Со стороны нижнего бьефа на откосах предусмотрены бермы шириной 4м. Низовой откос плотины от разрушения ливневыми водами покрыт гравийно-галечным грунтом толщиной 0,5м. На всем протяжении  плотины с низовой стороны отсыпана каменная призма.

В районе ПК10-ПК11 со стороны НБ отсыпана дорога для подъёма на гребень левобережного примыкания плотины к водоприемнику. Для отвода профильтровавшейся воды на этом участке у основания плотины устроена водоотводная канава.

Зоны локальных просадочных воронок обнаружены  на берме  ▼64,5 в районе ПК10-ПК13+50.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Серебрянской ГЭС-2 (ГЭС-16).

Ремонт земляной плотины со стороны нижнего бьефа.

Каскад Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать ППР на ремонт земляной плотины со стороны нижнего бьефа с предоставлением плана (графика) ремонтных работ и согласование его с Заказчиком | экз | 2 |
|  | Устройство подъезда на берму ▼64,5 плотины. | м3 | 100 |
|  | Отсыпка бермы▼64,5 с планировкой грунта в районе ПК10-ПК13+50 (засыпка просадочных воронок). | м3 | 200 |
|  | Составить акт приемки-сдачи выполненных работ. | экз | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181.-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- - РД 153-34.0-03.150-00 «ПБ при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций».

- - СО 34-2.06.05-84 (СНиП 2.06.05-84) Плотины из грунтовых материалов.

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1 Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

2.1.2. иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624: п. 6.5 раздела 2 Перечня; п.п. 3; 33.11 раздела III Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1».

2.1.5. При обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

2.1.6. Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №2 к Техническому заданию).

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления строительных работ. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

2.2.2. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть:

- руководителями работ;

2.2.3. Досконально знать технологию работ и особенности ремонтируемого объекта;

2.2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

2.2.5. Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантийный доступ (прокат, аренда, лизинг) ко всем видам  строительной техники, необходимой для выполнения работ, которая должна находиться в рабочем состоянии и не быть занятой на других работах на время производства работ;

2.2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

2.2.7. Организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, актов на скрытые работы;

2.2.8. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.9. На начальном этапе разработки ППР необходимо присутствие представителя Исполнителя на объекте Заказчика. На этом этапе конкретизируется техническое задание и формируется пакет технической документации, необходимой для разработки ППР.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

2.3.2. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

2.3.3. При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

2.3.4. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

2.3.5. Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Оборудование, запасные части и материалы:

3.1. Оборудование, запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 300 |

3.2. Оборудование, запасные части и материалы, поставку которых выполнит Подрядчик, на складе структурного подразделения отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

3.3. Перечни оборудования, запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточнённой ведомости согласно СО 34.04.181.2003, в пределах стоимости оферты.

3.4. В случае необходимости поставки ТМЦ, неучтённых в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложение:

- Чертеж №1034-10-260   «Серебрянская ГЭС-2. Земляная плотина. План и продольный профиль» - 1 лист;

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента – 1 лист

Приложение № 2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.