Приложение №1

к  Поручению  на  проведение

закупочной  процедуры

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт кровли проходной конторы»

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.1-1075)

1.Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего технического задание:  Инженер группы ТЭПЗиC Апатитской ТЭЦ – Ефимов Виктор Валерьевич, тел.: (81555) 49-226

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«01» августа 2011г.

Окончание:  	«30» сентября 2011г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ

Основные  технические  характеристики:

Год постройки 1957. Здание одноэтажное с чердачным и подвальным помещением.  Фундаменты бутобетонные ленточные (низ на отм. 3,60 м). Стены кирпичные толщиной 510 мм. Чердачное перекрытие деревянное щитовое. Стропильная система из деревянного бруса. Кровля  ломанная,  асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.  Длинна- 44 м,  ширина- 8 м,  высота- 6 м.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту кровли проходной конторы для Апатитской ТЭЦ

филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком ППР или технологической карты | Экз. | 1 |
| 2 | Демонтаж покрытия из волнистых асбестоцементных листов | кв.м. | 510 |
| 3 | Установка дополнительных брусков обрешетки 50х75 мм. (с шагом под габарит металлочерепицы) | куб.м. | 1.5 |
| 4 | Устройство пароизоляции по обрешетке (подкровельная пароизоляционная пленка) | кв.м. | 510 |
| 5 | Устройство кровли из металлочерепицы (габарит кровли указан в чистоте без учета нахлестов) | кв.м. | 510 |
| 6 | Устройство конька | п.м. | 75 |
| 7 | Устройство внутренней ендовы | п.м. | 30 |
| 8 | Уборка и вывоз строительного мусора на расстояние 10 км. | тн. | По факту/ по нормам |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1.Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.20.501-2003 ПТЭ раздел. 2.2. – «Производственные здания, сооружения…»  п.2.2.9;

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - РД  34.03.204. «Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями». (Утверждены Минэнерго СССР 30 апреля 1985 г. и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности 27 марта 1985 года с последующими изменениями и дополнениями). М.: СПО ОРГРЭС, 1993г.;

  - РД 34.03.284-96. «Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности». (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.).;

  - СО 34.04.181-2003 раздел 6. «Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений» п.6.7.2;

- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2.Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

-  иметь  опыт  выполнения  аналогичных  работ  на  объектах  энергетики  не менее 3 лет;

- свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений  на  данный  вид  работ  не  требуется;

- объект, на котором выполняются работы, не  является особо опасным, технически сложным  (согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ);

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-  обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

-  наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- при обосновании стоимости работ Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.), должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС);

-  Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.2.Специальные требования:

- желательно иметь в районе расположения Апатитской ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по  наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3.Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3.Материалы:

3.1.Материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Брус 50х75 мм. | куб.м. | 1,5 |
|  |  | Подкровельная пароизоляционная пленка | кв.м. | 510 |
|  |  | Металлочерепица | кв.м. | 510 |
|  |  | Коньковая планка | пог.м. | 75 |
|  |  | Внутренняя ендова | пог.м. | 30 |

3.2.Материалы, поставка которых поручается Подрядчику, на складе Апатитской ТЭЦ филиала "Кольский" ОАО "ТГК-1" отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ не включались.

  - Перечни материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомости согласно СО  34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.

  - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Приложения: 1. Приложение №1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.