ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Серебрянская ГЭС-1, 2. Проведение многофакторного анализа прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ГТС »

каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки     2500/2.17-4514)

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,

Серебрянская ГЭС -1, Серебрянская ГЭС – 2 КС ГЭС.

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ГТЦ КСГЭС Толиков А.П. +7(921) 661-96-00

Требования к срокам выполнения работ:

начало        – «24» августа 2011 г.

окончание  – «31» декабря 2011 г.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО “ТГК-1”.

2. Требования к выполнению работ

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на проведение многофакторного анализа прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности ГТС Серебрянской ГЭС – 1 и Серебрянской ГЭС - 2 Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнить многофакторный анализ прочности, устойчивости и эксплуатационной надёжности гидротехнических сооружений Серебрянской ГЭС-1,2. | объект | 2 |
| 2. | Оформить отчётную документацию с рекомендациями по итогам многофакторного анализа прочности, устойчивости эксплуатационной надёжности ГТС Серебрянской ГЭС-1,2. | отчёт | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ГТС Серебрянской ГЭС – 1,2 приведены в приложении №1.

Особые условия

производство работ и требования к персоналу подрядной организации на выполнение работ по проведению многофакторного анализа прочности, устойчивости и эксплутационной надёжности ГТС  Серебрянской ГЭС – 1 и Серебрянской ГЭС – 2 Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

  - СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций»;

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - СТО 17330282.27.140.003-2008. «Гидротехнические сооружения ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

1.6. СТО 17330282.27.140.004-2008. «Контрольно- измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования».

  - Федеральный закон « О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97г. № 117ФЗ.

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004)

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1 Опыт выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

2.1.2. Иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.п. 2.3, 2.4, 2.7, 3.3, 6. Раздел I;  6.5,12 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений (с обязательным допуском на выполнение работ на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах).

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.1.4. Непосредственное присутствие представителя Подрядчика на объектах Заказчика для формирования пакета необходимой документации.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.2.2. Располагать кадрами, обладающими учёными степенями (д.т.н., к.т.н.) не менее 3 человек, для выполнения данной работы.

2.3. Требования к Субподрядчикам

Работа выполняется без привлечения Субподрядной организации

Приложения:

- Технические характеристики ГТС Серебрянской ГЭС – 1,2

Приложение № 1 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ГТС СЕРЕБРЯНСКОЙ ГЭС – 1,2

Серебрянская ГЭС-1: тип деривационная.

Каменно-земляная плотина с центральным водоупорным  ядром.

Тип сооружения – насыпная.

Грунты основания – скала, морена.

Отметка гребня – 158,00м.

Максимальный напор – 74,7м.

Строительная высота –  78,0м.

Длина по гребню – 1820,0м.

Ширина по гребню – 13,2м.

Ширина по подошве – 357,0м.

Противофильтрационные и дренажные устройства:

- водоупорное ядро из моренных грунтов;

- каменная призма.

Плотины №№ 1,2,3,4.

Тип сооружения – однородные  насыпные.

Грунты основания –  морена.

Отметка гребня – 157,0м.

Максимальный напор – 17,0м; 10,0м; 3,0м; 4,0м.

Строительная высота – 20,0м;  13,0м; 6,0м; 7,0м.

Длина по гребню – 430,0м; 228,0м; 136,0м; 283,0м.

Ширина по гребню – 10,0м.

Ширина по подошве – 20-29м; 71,0м; 36,0м; 41,0м.

Бетонная водосливная плотина.

Тип сооружения – с консольной фундаментной плитой длиною 17м.

Грунты основания – скала.

Отметка гребня –157,0 м.

Максимальный напор –7,0м.

Длина по гребню – 19,5м.

Ширина по гребню – 27,0м.

Ширина по подошве – переменная.

Противофильтрационные и дренажные устройства:

-  однорядная цементационная завеса вдоль всего напорного фронта глубиной 6м;

-  отсутствуют.

Водоприемник.

Тип сооружения – железобетонный с донным водозабором.

Грунты основания – микроклиновые граниты.

Основные размеры сооружения: длина – 45,5м; ширина – 21,5÷20,5м; высота – 26,0м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – цементационная завеса

Отметка порога водоприемного отверстия – 131.00м.

Количество водоприемных отверстий и их основные размеры – 3; 5,5 х 6,0м.

Суммарный расчетный расход воды через отверстия:

при НПУ – 303 м3/с,

при ФПУ – 303 м3/с.

Подводящий канал.

Тип сооружения – открытый канал.

Назначение – энергетический.

Грунты по трассе – микроклиновые граниты.

Количество ниток и их  основные размеры – 1; длина 1625м; ширина по дну – 17м.

Допустимые скорости воды: vmax =  2.37 м/с

Расчетный расход сооружения – 303 м3/с.

Турбинный водовод.

Тип сооружения – металлический, сварной.

Назначение – энергетический.

Грунты по трассе – граниты.

Количество ниток и их  основные размеры – 3; длина 276,1м; Ø - 5,64  м – на пологом участке, i=0,0904; Ø - 5,24м – на крутом участке длиной 85,3м, который забетонирован,  i=0,808.

Допустимые скорости воды: vmax =  4.10 м/с (на пологом участке);   vmax =  4.75 м/с  (на крутом участке).

Расчетный расход сооружения – 303 м3/с.

Тип опор и компенсаторов трубопровода: промежуточные опоры – катковые;   компенсатор – сальниковый.

Здание ГЭС.

Тип здания – деривационный.

Грунты основания – граниты.

Подводная часть здания:

Строительная высота – 16,0м.

Длина – 48,0м.

Ширина – 22,0м.

Надводная часть здания:

Строительная высота – 25,0м.

Длина – 60,0м.

Ширина – 18,0м.

Отводящий канал.

Тип сооружения – в открытом русле.

Грунты основания  - скала.

Основные размеры – длина 84,40м; сечение – трапеция, ширина по дну 39÷72м.

Серебрянская ГЭС-1: тип деривационная.

Земляная плотина.

Тип сооружения – насыпная.

Грунты основания – скала.

Отметка гребня –77,00 м.

Максимальный напор –50,0м.

Строительная высота – 63,0м.

Длина по гребню – 1814,0м.

Ширина по гребню – 10,0м.

Ширина по подошве – 262,0м.

Бетонная водосливная плотина.

Тип сооружения –  с консольной фундаментной плитой длиною 21,5м.

Грунты основания – скала.

Отметка гребня –77,00 м.

Максимальный напор –7,0 м.

Длина по гребню – 50,0  м.

Ширина по гребню – 23,4 м.

Водоприемник.

Тип сооружения – железобетонный с донным водозабором.

Грунты основания –  граниты.

Основные размеры сооружения:  длина – 64,3м; ширина – 30,6м; высота – 41,35м.

Противофильтрационные и дренажные устройства – цементационная завеса.

Отметка порога водоприемного отверстия – 57.0м.

Количество водоприемных отверстий и их основные размеры – 3 шт.; 5,5 х 6,0м.

Суммарный расчетный расход воды через отверстия:

при НПУ – 276 м3/с,

при ФПУ – 276 м3/с.

Турбинный водовод.

Тип сооружения – открытый, закрытый на крутом участке.

Назначение – энергетический.

Грунты по трассе – граниты.

Количество ниток и их  основные размеры – 3; длина 177,0м; Ø - 5,64  м – на пологом участке, i=0,0629;

Ø - 5,24м – на крутом участке,   длиной 76м, который забетонирован,  i=0,820.

Расчетный расход сооружения – 276 м3/с.

Здание ГЭС.

Тип здания – наземный.

Грунты основания  - граниты.

Подводная часть здания.

Тип – деривационный.

Строительная высота – 12,3м.

Длина – 47,0м.

Ширина – 22,5,0 м.

Надводная часть здания.

Тип – закрытый.

Строительная высота – 20,0м.

Длина – 60,0м.

Ширина – 18,0м.

Дамба

Наименование и тип сооружения – фильтрующая дамба насыпного типа.

Назначение -  дренажная дамба в эрозионном цирке.

Грунты основания – песчано - гравилистые грунты с глинистыми прослоями.

Основные параметры: длина –585,0 м,

ширина по гребню – 5,0 ÷7,5 м,

отметка гребня – 30,02 ÷42,0 м

Техническая характеристика:

Материал для плотины – песчано-гравилисто-галечниковый грунт.

Заложение откосов – верхового – 1:1,5; низового – 1:1,25.

Тип крепления откосов – наброска из скальной породы.

Начальник ГТС                                                                                                           И.А. Клевакин

Приложение № 2 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение  2.1

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров                                                                   ОАО «ТГК-1»

от «05» июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» – один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.