Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт и антикоррозийная защита затворов водосброса ГЭС-7, турбинных щитов ГЭС-6»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.16-263)

Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)    (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.11.5 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530324 |

- Общие требования.

  - Требования к месту выполнения работ.

Мурманская область, Печенгский район, ГЭС-6,7 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за составление технического задания:

начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 КПГЭС: Романов Роман Владимирович, рабочий телефон +7-921-039-6900

  - Период выполнения работ:

Начало                 май 2014 г.

Окончание           ноябрь 2014 г.

  - Стоимость закупки – 1 600,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 250,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 800,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС.

- Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» и с учётом следующих предельных величин:

- накладные расходы в размере до 119%, в т.ч. страховые взносы;

- рентабельность в размере до 12%;

- стоимость нормо-часа не выше, чем по сборникам РЦЦС Мурманской обл.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Стоимость работ определяется сметой, являющейся приложением к Договору, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ….».

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных:

- газоэлектросварочные работы;

- антикоррозийная окраска металлоконструкций, малярные работы;

- удалённость места производства работ от развитой инфраструктуры.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работы: выполнение комплекса ремонтно-восстановительных работ на затворах водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6 и ремонтном затворе водосброса ГЭС-7 для восстановления технического состояния ГМО и обеспечения соответствий НТД.

- Описание и основные технические характеристики затворов ГЭС-6,7:

Объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам.

Основные параметры затворов водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6:

| Тип затвора | плоский, колёсный |
| --- | --- |
| Ширина, м. | 4,8 |
| Высота (полная), м. | 9,9 |
| Высота одной секции, м. | 3,3 |
| Количество подвесов на затворе, шт. | 1 |
| Тип бокового уплотнения затвора | Гидроуплотнение по ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIап-1 |
| Тип углового уплотнения затвора | Гидроуплотнение по ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIап-2 |
| Общая длина бокового уплотнения на затворе, м. | 25,0 |
| Тип ножевого уплотнения затвора по порогу | дубовый брус |
| Количество затворов, шт. | 2 |

Основные параметры ремонтного затвора водосброса ГЭС-7:

| Тип затвора | плоский, скользящий |
| --- | --- |
| Ширина, м. | 12,0 |
| Высота, м. | 6,75 |
| Вес затвора (суммарный), тн. | 11,5 |
| Количество секций, шт. | 4 |

- УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ремонту и антикоррозийной защите затворов водосброса ГЭС-7,

турбинных щитов ГЭС-6

(вид ремонта)  	 (наименование основных фондов)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                      (наименование филиала)

Требования к срокам выполнения работ на затворов водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6:

начало –        «05» мая 2014г.

окончание –  «30» мая 2014г.

Требования к срокам выполнения работ на ремонтном затворе водосброса ГЭС-7:

начало –        «02» июня 2014г.

окончание –  «28» июня 2014г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затворы водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6 |  |  |
| 1 | Изготовление переносного подвесного деревянного настила для ремонта затворов | м2 | 20 |
| 2 | Усиление металлоконструкции (уголок 50×50 мм, 35×35 мм), установка переносного подвесного настила на ремонтной площадке с напорной стороны затвора №1 (с перестановкой на затвор №2 после завершения работ на затворе №1) | кг м2 | 150 20 |
| 3 | Установка переносного подвесного настила с безнапорной стороны затвора №1 на затвор №2 после завершения работ на затворе №1 | м2 | 20 |
| 4 | Очистка от коррозии нижней секции, участка грузовой цепи Галля и места её соединения с затвором (водяной установкой) | м2 | 80 |
| 5 | Замена корродированного крепления | шт. | 250 |
| 6 | Обработка очищенной поверхности преобразователем ржавчины | м2 | 80 |
| 7 | Нанесение грунтовки в 2 слоя | м2 | 80 |
| 8 | Нанесение эмали в 2 слоя | м2 | 80 |
| 9 | Замена резинового уплотнения по периметру затвора | м | 50 |
| 10 | Замена углового уплотнения | шт. | 4 |
| 11 | Уборка строительного мусора по окончании работ на площадки временного хранения. | тн. | 0,1 |
|  | Ремонтный затвор водосброса ГЭС-7 |  |  |
| 13 | Очистка от коррозии поверхности затвора | м2 | 180 |
| 14 | Обработка очищенной поверхности преобразователем ржавчины | м2 | 180 |
| 15 | Нанесение грунтовки в 2 слоя | м2 | 180 |
| 16 | Нанесение эмали в 2 слоя | м2 | 180 |
| 17 | Замена повреждённого бокового уплотнения затвора | м. | 6 |
| 18 | Замена корродированного крепления | шт. | 40 |
| 19 | Уборка строительного мусора по окончании работ на площадку временного хранения. | тн. | 0,1 |
| 20 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включённых в укрупнённую ведомость | тыс. рублей | 80,00 |

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

- Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.12г. № 390»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.017-2008 «Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1)»;

- ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением №1);

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (с Изменениями №1, 2, 3);

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- Общие требования:

- опыт работы по ремонту гидромеханического  оборудования гидротехнических  сооружений не менее 3 лет;

- наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства: п.12.3, 23.18, 33.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

- Специальные требования:

- предпочтительно иметь в регионе расположения ГЭС-6,7 производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

- иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления специальных, ремонтных (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем работ по наряду);

- быть ответственным за безопасное производство работ кранами, автогидроподъёмниками и т.п. специальной техникой, привлекаемой к выполнению ремонтных работ;

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ сопоставимых с предлагаемым договором;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ГМО ГТС;

- в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ГМО ГТС;

- Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- погрузочно-разгрузочных (стропальщики);

- электрогазосварочных;

- антикоррозийная окраска металлоконструкций, малярные;

- на водяной установке;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право быть производителем работ, руководителем работ  по  наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого ГМО ГТС;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.а

дать следующими ресурсами и опытом и опытом для выполнения ремонтны

- Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

- Приемку выполненных работ по текущему ремонту затворов водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6 и ремонтного затвора водосброса ГЭС-7 осуществляется представителем ЭМЦ ГЭС-6,7 КПГЭС в присутствии исполнителей ремонтных работ.

- Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

- Оценка качества ремонтных работ производится КПГЭС в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта.

- Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированного объекта из текущего ремонта хранятся на КПГЭС.

- Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации оборудования.

- Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

- Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

- Запасные части и материалы.

- Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затворы водоприёмника №№3А,3Б ГЭС-6 |  |  |
| 1 | Гидроуплотнение боковое ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIап-1 | м. | 50 |
| 2 | Гидроуплотнение угловое ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIап-2 | шт. | 4 |
| 3 | Преобразователь ржавчины | кг | 20 |
| 4 | Грунтовка «Виникор-061» ТУ 2312-001-54359536-2003 (аналог) | кг | 30 |
| 5 | Эмаль «Виникор-62» ТУ 2312-001-54359536-2003, цвет светло-серый (аналог) | кг | 30 |
| 6 | Винт А. М16x60. 48 ГОСТ 17475-80 | шт. | 250 |
| 7 | Гайка М16 ГОСТ 15521 | шт. | 250 |
| 8 | Доска толщиной 40 мм | м3 | 1,0 |
| 9 | Электроды АНО-4, диаметр 3,0 мм | кг | 20 |
| 10 | Уголок 35x35 мм | кг | 50 |
|  | Ремонтный затвор водосброса ГЭС-7 |  |  |
| 11 | Гидроуплотнение боковое ТУ 2539-019-00152106-00, тип 1-IIв-1 | м. | 6 |
| 12 | Преобразователь ржавчины | кг | 50 |
| 13 | Грунтовка «Виникор-061» ТУ 2312-001-54359536-2003 (аналог) | кг | 70 |
| 14 | Эмаль «Виникор-62» ТУ 2312-001-54359536-2003, цвет светло-серый (аналог) | кг | 70 |
| 15 | Винт А. М16x60. 48 ГОСТ 17475-80 | шт. | 40 |
| 16 | Гайка М16 ГОСТ 15521 | шт. | 40 |

- Запасные части и материалы, поставляемые Заказчиком:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220000002930 | Уголок 50x50 мм | кг | 100 |

Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ

- материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- оплата проживания на объектах КПГЭС:

- за наличный расчёт при 100% предоплате;

- за безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Подрядчика, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. «Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №2. Приложение №4. Чертеж №А222288 «Щит турбинной камеры» – 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж №70 ПА1 1108860СБ «Заграждение ремонтное 12,0-6,6-6,2. Сборочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж №70 ПА1 4181108СБ «Секция I. Сборочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж №70 ПА1 4181109СБ «Секция II. Сборочный чертеж» - 1 лист в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик, деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком  указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.